SECTION 1: Identification

# Other means of identification

- Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

- Application of the substance / the mixture Ground Deicing Fluid (Airside Approved)

# Uses advised against

Any use carrying a risk of direct contact with eyes/skin where workers are exposed without adequate personal protective equipment (PPE).

Any use involving significant release of aerosol, vapour or dust in the breathing zone of workers where they are exposed without suitable respiratory protective equipment (RPE).

# Details of the supplier of the safety data sheet

- Manufacturer/Supplier:

LNT Solutions 4109 Bridgeport Dr, Jordan Station, Ontario,

Canada L0R 1S0

Tel: 647-801-4109

Email: info@lntsolutions.com

- Information department: Product safety department.

# Emergency telephone number:

Call 1-844-POISON-X (1-844-764-7669).

If you are located in Québec, call 1-800-454-1212.

If you are located in Nunavut, contact your local health centre.

SECTION 2: Hazard identification

# Classification of the substance or mixture

The product is not classified, according to the Globally Harmonized System (GHS).

- Label elements

- GHS label elements Void

- Hazard pictograms Void

- Signal word Void

- Hazard statements Void

- Classification system:

- NFPA ratings (scale 0 - 4)

0

0	0

Health = 0

Fire = 0

Reactivity = 0

# HMIS-ratings (scale 0 - 4)

REACTIVITY 0

0

FIRE

HEALTH	0

Health = 0

Fire = 0

Reactivity = 0

SECTION 3: Composition/Information on ingredients

# Chemical characterization: Mixtures

- Description:

Aqueous solution.

(Contd. on page 2)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 1)

The ingredients are not classified as hazardous or are below disclosure limits.

# Dangerous components: Void

SECTION 4: First-aid measures

# Description of first aid measures

- General information: Immediately remove any clothing soiled by the product.

- After inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.

# After skin contact:

Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. If skin irritation continues, consult a doctor.

# After eye contact:

Check for and remove any contact lenses.

Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.

# After swallowing:

Rinse out mouth and then drink plenty of water. If symptoms persist consult doctor.

- Information for doctor: Treat symptomatically and supportively.

- Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.

# Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

SECTION 5: Fire-fighting measures

# Extinguishing media

- Suitable extinguishing agents:

CO2, extinguishing powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam. Use fire fighting measures that suit the environment.

- For safety reasons unsuitable extinguishing agents: Water with full jet

# Special hazards arising from the substance or mixture

In case of fire, the following can be released:

Nitrogen oxides (NOx) Carbon monoxide (CO) Toxic metal oxide smoke

# Advice for firefighters

- Protective equipment:

Wear self-contained respiratory protective device. Do not inhale explosion gases or combustion gases. Wear fully protective suit.

- Additional information Cool endangered receptacles with water spray.

SECTION 6: Accidental release measures

# Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Particular danger of slipping on leaked/spilled product. Wear protective clothing.

- Environmental precautions: No special measures required.

# Methods and material for containment and cleaning up:

Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g.sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations.

(Contd. on page 3)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 2)

# Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment. See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

# Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Prevent formation of aerosols.

- Information about protection against explosions and fires: No special measures required.

# Conditions for safe storage, including any incompatibilities

- Storage:

- Requirements to be met by storerooms and receptacles: Prevent any seepage into the ground.

- Information about storage in one common storage facility: Store away from oxidizing agents.

- Further information about storage conditions: Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

# Storage class: 12

- Specific end use(s) Runway Deicing Fluid.

SECTION 8: Exposure controls/ Personal protection

# Control parameters

- Components with limit values that require monitoring at the workplace:

The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace.

- Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.

# Exposure controls

- Appropriate engineering controls No further data; see section 7.

# Personal protective equipment:

Select PPE appropriate for the operations taking place taking into account the product properties.

# General protective and hygienic measures:

The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed. Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing. Wash hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with the eyes and skin.

Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

# Breathing equipment:

Use suitable respiratory protective device when high concentrations are present. Filter A/P2

# Protection of hands:

Protective gloves.

Use gloves tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN374 (EU).

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

(Contd. on page 4)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 3)

# Material of gloves

Nitrile rubber, NBR

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

# Penetration time of glove material

Break-through time: > 480 minutes

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

# Eye protection:

Safety glasses with side-shields conforming to EN166.

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

# Body protection:

Protective work clothing

Body protection must be chosen depending on product properties, activity and possible exposure.

SECTION 9: Physical and chemical properties

- Information on basic physical and chemical properties - General Information - Physical state Liquid - Color: Blue - Odor: Hint of vinegar - Melting point/Melting range: ≤ -60 °C - Boiling point/Boiling range: ~ 100 °C - Flammability: Not applicable - Explosion limits: - Lower: Not determined - Upper: Not determined - Flash point: Not applicable - Decomposition temperature: Not determined - pH-value at 20 °C: 9.5 – 11.5 - Viscosity: - Kinematic: Not determined - Dynamic at 20 °C: < 10 mPas - Solubility in / Miscibility with - Water: Fully miscible. - Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined - Vapor pressure at 20 °C: 23 hPa - Vapor pressure: - Density at 20 °C: 1.26 – 1.31 g/cm³ - Relative density Not determined - Vapor density Not determined - Particle characteristics Not applicable

(Contd. on page 5)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 4)

- Other information - Appearance: - Form: Liquid - Important information on protection of health and environment, and on safety. - Ignition temperature: Product is not selfigniting. - Danger of explosion: Product does not present an explosion hazard. - Change in condition - Evaporation rate Not determined

SECTION 10: Stability and reactivity

- Reactivity No further relevant information available.

# Chemical stability

- Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.

- Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

- Conditions to avoid Heat and static discharge.

# Incompatible materials:

Strong acids.

Strong oxidising agents.

- Hazardous decomposition products: Carbon monoxide and carbon dioxide Nitrogen oxides (NOx)

Toxic metal oxide smoke

SECTION 11: Toxicological information

# Information on toxicological effects

- Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met.

| · LD/LC50 values that are relevant for classification: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 127-08-2 Potassium acetate |  |  |
| Oral | LD50 | > 3,000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | > 20,000 mg/kg (rabbit) |

# Primary irritant effect:

- on the skin: Based on available data, the classification criteria are not met.

- on the eye: Based on available data, the classification criteria are not met.

- Sensitization: Based on available data, the classification criteria are not met.

- Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.

- Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.

- Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.

- Specific target organ toxicity - single exposure Based on available data, the classification criteria are not met.

- Specific target organ toxicity - repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.

- Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

- Subacute to chronic toxicity: Prolonged or repeated skin contact may irritate and cause dermatitis.

(Contd. on page 6)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 5)

# Additional toxicological information:

- Carcinogenic categories

· IARC (International Agency for Research on Cancer)

None of the ingredients is listed.

· NTP (National Toxicology Program)

None of the ingredients is listed.

*

SECTION 12: Ecological information

Toxicity

| · Aquatic toxicity: |  |
| --- | --- |
| CAS: 127-08-2 Potassium acetate |  |
| LC50 (96 h) | > 450 mg/l (Bacteria) |

- Persistence and degradability No further relevant information available.

- Bioaccumulative potential Product is not expected to bioaccumulate.

- Mobility in soil No further relevant information available.

# Results of PBT and vPvB assessment

- PBT: Not applicable

- vPvB: Not applicable

- Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

# Waste treatment methods

- Recommendation:

Recommended Hierarchy of Controls:

  - Minimize waste;

  - Reuse if not contaminated;

  - Recycle, if possible; or

  - Safe disposal (if all else fails).

Contact waste processors for recycling information.

Used, degraded or contaminated product may be classified as hazardous waste. Anyone classifying hazardous waste and determining its fate must be qualified in accordance with state and international legislation.

# Uncleaned packagings:

- Recommendation:

Empty contaminated packagings thoroughly. They can be recycled after thorough and proper cleaning. Disposal must be made according to official regulations.

Containers, even those that are “empty,” may contain residues that can develop flammable and/or hazardous vapours upon heating. Do not cut, drill, grind, weld, or perform similar operations on or near empty containers.

- Recommended cleansing agent: Water, if necessary with cleansing agents.

SECTION 14: Transport information

- UN-Number - DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA Void

(Contd. on page 7)

CA

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 6)

- UN proper shipping name - DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA Void

- Transport hazard class(es) - DOT/TDG, ADR, ADN, IMDG, IATA - Class Void

- Packing group - DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA Void

· Environmental hazards: Not applicable

· Special precautions for user Not applicable

· Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Not applicable

· UN "Model Regulation": Void

SECTION 15: Regulatory information

# Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

No further relevant information available.

# Sara

· Section 355 (extremely hazardous substances):

None of the ingredient is listed.

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

None of the ingredients is listed.

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

All ingredients are listed as ACTIVE.

- Canadian substance listings:

| · Canadian Domestic Substances List (DSL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 127-08-2 |  | Potassium acetate |
| CAS: 7732-18-5 |  | Water |
| CAS: 64665-57-2 |  | Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide |
| · Canadian Non-Domestic Substances List (NDSL) |  |  |
| CAS: 5850-35-1 | disodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(3-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate |  |
| · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%) |  |  |
| None of the ingredients is listed. |  |  |
| · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%) |  |  |
| None of the ingredients is listed. |  |  |
| · Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) |  |  |
| None of the ingredients is listed. |  |  |

- Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

CA

(Contd. on page 8)

# Trade name: GEN2 Runway Deicing Fluid

(Contd. of page 7)

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- Department issuing SDS: Product safety department.

- Date of previous version 09/15/2025

# Version number of previous version: 1

- Date of preparation 12/04/2025

# Abbreviations and acronyms:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

# * Data compared to the previous version altered.

CA

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

# Autres moyens d'identification

- Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

- Emploi de la substance / de la préparation Fluide de dégivrage au sol (approuvé côté piste)

# Utilisations déconseillées

Toute utilisation comportant un risque de contact direct avec les yeux/la peau où les travailleurs sont exposés sans équipement de protection individuelle (EPI) adéquat.

Toute utilisation impliquant un dégagement significatif d'aérosol, de vapeur ou de poussière dans la zone de respiration des travailleurs où ils sont exposés sans équipement de protection respiratoire (EPR) approprié.

# Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Fournisseur :

LNT Solutions 4109 Bridgeport Dr, Jordan Station, Ontario,

Canada L0R 1S0

Tel: 647-801-4109

Email: info@lntsolutions.com

- Service chargé des renseignements: Département de la sécurité des produits.

# Numéro d’appel d’urgence

Appelez le 1-844-POISON-X (1-844-764-7669).

Si vous êtes au Québec, composez le 1-800-454-1212.

Si vous êtes au Nunavut, contactez votre centre de santé local.

SECTION 2: Identification des dangers

# Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classifié selon le Système Général Harmonisé (GHS).

- Éléments d’étiquetage

- Éléments d'étiquetage SGH néant

- Pictogrammes de danger néant

- Mention d'avertissement néant

- Mentions de danger néant

# Système de classification:

- NFPA donnees (gamme 0-4)

0

0	0

Santé = 0

Inflammabilité = 0

Réacttivité = 0

# HMIS donnees (gamme 0-4)

REACTIVITY 0

0

FIRE

HEALTH	0

Santé = 0

Inflammabilité = 0

Réacttivité = 0

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

# Mélanges

- Description:

Solution aqueuse.

(suite page 2)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 1)

Les ingrédients ne sont pas classés comme dangereux ou sont inférieurs aux limites de divulgation.

# Composants dangereux: néant

SECTION 4: Premiers soins

# Description des mesures de premiers secours

- Remarques générales: Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

- Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

# Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

# Après contact avec les yeux:

Vérifiez si vous avez des lentilles de contact et retirez-les.

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

# Après ingestion:

Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau.

Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- Indications destinées au médecin: Traiter de manière symptomatique et en apportant un soutien.

- Principaux symptômes et effets, aigus et différés Non disponibles.

# Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Non disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

# Moyens d’extinction

- Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit

# Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Oxyde d'azote (NOx) Monoxyde de carbone (CO)

Fumée d'oxyde métallique toxique

# Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant. Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

Porter un vêtement de protection totale.

- Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

# Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Risque particulier de glisser sur un produit qui a coulé ou qui a été renversé. Porter un vêtement personnel de protection.

- Précautions pour la protection de l’environnement Aucune mesure particulière n'est requise.

(suite page 3)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 2)

# Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Contenir et recueillir le produit répandu avec un matériau absorbant non combustible, par exemple du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la terre de diatomées, et le placer dans un conteneur en vue de son élimination conformément aux réglementations locales.

# Référence à d’autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manutention et stockage

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter la formation d'aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

# Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Empêcher de façon sûre la pénétration dans le sol.

- Indications concernant le stockage commun: Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

- Autres indications sur les conditions de stockage: Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

# Classe de stockage: 12

- Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Fluide de dégivrage des pistes.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

# Paramètres de contrôle

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

- Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

# Contrôles de l’exposition

- Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.

# Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle ?

- Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Veillez à ce que les stations de lavage des yeux et les douches de sécurité soient proches du poste de travail.

# Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations. Filtre A/P2

# Protection des mains:

Gants de protection.

Utilisez des gants testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou EN374 (EU).

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

(suite page 4)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 3)

# Matériau des gants

Caoutchouc nitrile

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

# Temps de pénétration du matériau des gants

Temps de percée : > 480 minutes

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

# Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité avec écrans latéraux conformes à la norme EN166.

Utilisez des équipements de protection oculaire testés et approuvés selon les normes gouvernementales appropriées telles que NIOSH (US) ou EN 166(EU).

# Protection du corps:

Vêtements de travail protecteurs

La protection corporelle doit être choisie en fonction des propriétés du produit, de l'activité et de l'exposition possible.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles - Indications générales - État physique Liquide - Couleur: Bleu - Odeur: Pointe de vinaigre - Point de fusion/point de congélation: ≤ -60 °C - Point d’ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition ~ 100 °C - Inflammabilité Non applicable - Limites inférieure et supérieure d'explosion - Inférieure: Non déterminé - Supérieure: Non déterminé - Point d'éclair Non applicable - Température de décomposition: Non déterminé - pH à 20 °C 9.5 – 11.5 - Viscosité: - Viscosité cinématique Non déterminé - Dynamique à 20 °C: < 10 mPas - Solubilité - l'eau: Entièrement miscible - Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) Non déterminé - Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa - Pression de vapeur: - Densité à 20 °C: 1.26 – 1.31 g/cm³ - Densité relative Non déterminé - Densité de vapeur: Non déterminé - Caractéristiques des particules Non applicable

(suite page 5)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 4)

- Autres informations - Aspect: - Forme: Liquide - Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité - Température d'inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. - Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif. - Changement d'état - Taux d'évaporation: Non déterminé

SECTION 10: Stabilité et réactivité

- Réactivité Non disponibles.

# Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.

- Conditions à éviter Chaleur et décharge statique.

# Matières incompatibles:

Acides forts.

Agents oxydants forts.

- Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone Oxydes nitriques (NOx)

Fumée d'oxyde métallique toxique

SECTION 11: Données toxicologiques

# Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

- Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 127-08-2 acétate de potassium |  |  |
| Oral | LD50 | > 3,000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | > 20,000 mg/kg (lapin) |

# Effet primaire d'irritation:

- Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 6)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 5)

- Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- Toxicité subaiguë à chronique: Le contact prolongé ou répété avec la peau peut irriter et provoquer une dermatite.

# Indications toxicologiques complémentaires:

- Catégories cancérogènes

· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n’est compris.

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n’est compris.

*

SECTION 12: Données écologiques

Toxicité

| · Toxicité aquatique: |  |
| --- | --- |
| CAS: 127-08-2 acétate de potassium |  |
| LC50 (96 h) | > 450 mg/l (Bacteria) |

- Persistance et dégradabilité Non disponibles.

- Potentiel de bioaccumulation Le produit n'est pas censé être bioaccumulable.

- Mobilité dans le sol Non disponibles.

# Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT: Non applicable

- vPvB: Non applicable

- Autres effets néfastes Non disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

# Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:

Hiérarchie des contrôles recommandée :

  - Minimiser les déchets ;

  - Réutiliser s'ils ne sont pas contaminés ;

  - Recycler, si possible ; ou

  - élimination sûre (si tout le reste échoue).

Contactez les entreprises de traitement des déchets pour obtenir des informations sur le recyclage.

Un produit usagé, dégradé ou contaminé peut être classé comme déchet dangereux. Toute personne qui classe les déchets dangereux et détermine leur sort doit être qualifiée conformément à la législation nationale et internationale.

# Emballages non nettoyés:

- Recommandation:

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Les conteneurs, même ceux qui sont "vides", peuvent contenir des résidus qui peuvent développer des vapeurs inflammables et/ou dangereuses lorsqu'ils sont chauffés. Ne coupez pas, ne percez pas, ne meulez pas, ne soudez pas et n'effectuez pas d'opérations similaires sur ou près des conteneurs vides.

- Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

CA

(suite page 7)

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 6)

SECTION 14: Informations relatives au transport

| - Numéro ONU ou numéro d’identification - DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA | néant |
| --- | --- |
| - Désignation officielle de transport de l’ONU - DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA | néant |
| - Classe(s) de danger pour le transport - DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA - Classe | néant |
| - Groupe d’emballage - DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA | néant |
| · Dangers pour l’environnement | Non applicable |
| · Précautions particulières à prendre par l’utilisateur Non applicable |  |
| · Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI | Non applicable |
| · "Règlement type" de l'ONU: | néant |

SECTION 15: Informations sur la réglementation

# Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Non disponibles.

# Sara

· Section 355 (extremely hazardous substances):

None of the ingredient is listed.

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

None of the ingredients is listed.

· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

Tous les composants ont la valeur ACTIVE.

- Canadian substance listings:

| · Canadian Domestic Substances List (DSL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAS: 127-08-2 |  | acétate de potassium |
| CAS: 7732-18-5 |  | eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté |
| CAS: 64665-57-2 |  | 4(ou 5)-méthyl-1H-benzotriazolide de sodium |
| · Liste extérieure des substances (LES) du Canada |  |  |
| CAS: 5850-35-1 | disodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(3-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate |  |
| · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%) |  |  |
| Aucun des composants n’est compris. |  |  |
| · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%) |  |  |
| Aucun des composants n’est compris. |  |  |
| · Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) |  |  |
| Aucun des composants n’est compris. |  |  |

(suite page 8)

CA

# Nom du produit: GEN2 Runway Deicing Fluid

(suite de la page 7)

- Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Service établissant la fiche technique: Département de la sécurité des produits.

- Date de la version précédente: 09/15/2025

- Numéro de la version précédente: 1

- Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 12/04/2025

- Acronymes et abréviations:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT : persistant, bioaccumulable et toxique vPvB : très persistant et très bioaccumulable

# * Données modifiées par rapport à la version précédente

CA